RS-422 数据传输定义方案（视觉发送+接收）

一、视觉发送：

### 1. 物理层与链路层配置

- 接口标准：RS-422 (全双工/差分信号)

- 波特率：115200 bps (推荐，或根据实际硬件调整)

2. 帧结构定义

采用典型的“帧头+长度+数据负载+校验”结构，确保数据在串行流中的可靠解析。

| 字节偏移 | 字段名称 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 1 (Head 1) | 1 Byte | 固定值 0xEB (示例) |
| 1 | 帧头 2 (Head 2) | 1 Byte | 固定值 0x90 (示例) |
| 2 | 数据长度 (Len) | 1 Byte | 指示后续“数据负载”的字节数 (本方案为 18) |
| 3 ~ 20 | 数据负载 (Payload) | 18 Bytes | 包含原文档中三个分包的所有有效数据 |
| 21 | 校验和 (Checksum) | 1 Byte | 从“数据长度”到“数据负载”结束的累加和或异或校验 |

3. 数据负载定义

根据文档内容，将原有的三个分包（0x01, 0x02, 0x03）中的有效数据提取并按顺序排列。所有多字节数据建议采用 Big-Endian (高位在前)

数据总长度：18字节

第一部分：绝对位移数据

| 偏移 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte 0 | 绝对位移X (加油机系) 高8位 | Int16 | mm |
| Byte 1 | 绝对位移X (加油机系) 低8位 | Int16 | mm |
| Byte 2 | 绝对位移Y (加油机系) 高8位 | Int16 | mm |
| Byte 3 | 绝对位移Y (加油机系) 低8位 | Int16 | mm |
| Byte 4 | 绝对位移Z (加油机系) 高8位 | Int16 | mm |
| Byte 5 | 绝对位移Z (加油机系) 低8位 | Int16 | mm |

第二部分：相对位移数据

| 偏移 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte 6 | 相对位移X (加油杆系) 高8位 | Int16 | mm |
| Byte 7 | 相对位移X (加油杆系) 低8位 | Int16 | mm |
| Byte 8 | 相对位移Y (加油杆系) 高8位 | Int16 | mm |
| Byte 9 | 相对位移Y (加油杆系) 低8位 | Int16 | mm |
| Byte 10 | 相对位移Z (加油杆系) 高8位 | Int16 | mm |
| Byte 11 | 相对位移Z (加油杆系) 低8位 | Int16 | mm |

第三部分：相对姿态数据

| 偏移 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte 12 | 相对姿态X轴旋转 高8位 | Int16 | 0.01° |
| Byte 13 | 相对姿态X轴旋转 低8位 | Int16 | 0.01° |
| Byte 14 | 相对姿态Y轴旋转 高8位 | Int16 | 0.01° |
| Byte 15 | 相对姿态Y轴旋转 低8位 | Int16 | 0.01° |
| Byte 16 | 相对姿态Z轴旋转 高8位 | Int16 | 0.01° |
| Byte 17 | 相对姿态Z轴旋转 低8位 | Int16 | 0.01° |

二、视觉接收：

### 1. 物理层与链路层配置

- 接口标准：RS-422 (全双工/差分信号)

- 波特率：115200 bps (推荐，或根据实际硬件调整)

2. 帧结构定义

采用典型的“帧头+长度+数据负载+校验”结构，确保数据在串行流中的可靠解析。

| 字节偏移 | 字段名称 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 1 (Head 1) | 1 Byte | 固定值 0xEB |
| 1 | 帧头 2 (Head 2) | 1 Byte | 固定值 0x91 |
| 2 | 数据长度 (Len) | 1 Byte | 指示后续数据负载的字节数 (本方案为 14) |
| 3 ~ 16 | 数据负载 (Payload) | 14 Bytes | 包含原文档中三个分包的所有有效数据 |
| 17 | 校验和 (Checksum) | 1 Byte | 从“数据长度”到“数据负载”结束的累加和或异或校验 |

3. 数据负载定义

根据文档内容，将原有的三个分包（0x01, 0x02, 0x03）中的有效数据提取并按顺序排列。所有多字节数据建议采用 Big-Endian (高位在前)

数据总长度：14字节

第一部分：绝对位移数据

| 偏移 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte 0~3 | 俯仰通道1 | Int32 | 0.001° |
| Byte 4~7 | 俯仰通道2 | Int32 | 0.001° |
| Byte 8~11 | 横滚通道 | Int32 | 0.001° |
| Byte 12~13 | 伸缩杆长度 | Uinit16 | mm |